وثيقة التصميم الهندسي: منظومة غرف المرضى الذكية

Saraya Medical ERP

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

مشفى الرحاب الدولي | إعداد

الإصدار 1.0 —يونيو 2026

شركة السرايا للتقنية

وثيقة التصميم الهندسي: منظومة غرف المرضى الذكية الاحترافية

مستشفى الرحاب للرعاية الطبية المتقدمة | إعداد وتصميم هندسي متكامل

## 1. المقدمة والأهداف الاستراتيجية

يهدف هذا المقترح إلى تقديم تصميم هندسي متكامل لتحويل غرف المرضى التقليدية إلى غرف ذكية بالكامل بالاعتماد على منتجات شركة Sonoff وتكاملها المحكم. تم تكييف هذا التصميم ليلبي أعلى معايير الكفاءة التشغيلية الطبية، مع التركيز التام على توفير أقصى درجات الراحة والاستقلالية للحالات المرضية، ونيل رضا الإدارة العليا عبر تقديم حل اقتصادي مستقر، وقابل للتطوير دون تعقيدات برمجية مكلفة.

رؤية التصميم الأساسية:

تحقيق استقلالية المريض في التحكم ببيئته المحيطة الإضاءة، التكييف الترفيه لتقليل العبء غير الطبي على طاقم التمريض مع فصل تام لمنظومة الأتمتة عن المساعدات الصوتية السحابية داخل الغرف لحفظ خصوصية المرضى المطلقة.

## 2. البنية التحتية والشبكة المحلية المستقرة

لضمان تشغيل المنظومة بكفاءة 100% دون التأثر بانقطاع الإنترنت السحابي، يعتمد التصميم على معمارية التحكم المحلي الهجين:

- شبكة إنترنت الأشياء المعزولة (IoT VLAN): يوصى هندسياً بفصل أجهزة Sonoff بالكامل في شبكة فرعية مستقلة داخل العيادة المستشفى، بعيداً عن شبكة الأنظمة الطبية الرئيسية (ERP) وحواسب الإدارة لضمان أمن البيانات والحماية من الاختراقات.

- بوابة التحكم المحلي (Local Gateway): الاعتماد الأساسي على Sonoff Zigbee Bridge Pro لإدارة الأجهزة الطرفية عبر بروتوكول Zigbee 3.0 المستقر والموفر للطاقة، والذي يضمن استمرار عمل السيناريوهات والأتمتة محلياً حتى عند انقطاع اتصال الإنترنت الخارجي.

## 3. المكونات والأجهزة المقترحة لكل غرفة مريض

يوضح الجدول التالي الأجهزة المطلوبة لتجهيز الغرفة الواحدة ووظيفة كل منها ونوع الربط الشبكي:

| اسم الجهاز (Sonoff) | نوع الاتصال | الوظيفة والموقع داخل الغرفة | الهدف العلاجي |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonoff ZBMINI / ZBMINI-L2 | Zigbee 3.0 | يركب خلف مفاتيح الإضاءة الجدارية الحالية للتحكم بالإنارة الرئيسية والمحيطية. | التحكم المزدوج دون إلغاء المفتاح التقليدي. |
| Sonoff S06 Pro Smart IR | Wi-Fi (2.4 GHz) | يثبت في سقف الغرفة أو بموقع مقابل لأجهزة التكييف وشاشة التلفزيون. | التحكم في التكييف والشاشات بدقة تامة وبديل للريموت. |
| Sonoff R5 Switch Man | eWeLink-Remote | لوحة كبس لاسلكية بـ 6 أزرار تثبت مباشرة بجانب سرير المريض. | واجهة ملموسة مبسطة للمريض للتحكم في الغرفة بالكامل. |
| Sonoff SNZB-02P | Zigbee 3.0 | حساس حرارة ورطوبة متطور يوضع بالقرب من السرير الطبي. | المحافظة التلقائية على بيئة حرارية صحية للمريض. |
| Sonoff SNZB-03P | Zigbee 3.0 | حساس حركة ذكي يوضع في ممر الغرفة أو أسفل السرير. | أتمتة إضاءة المسارات ليلاً لمنع سقوط المرضى. |

## 4. السيناريوهات الذكية والأتمتة الاحترافية (Smart Scenes)

يتم برمجة هذه السيناريوهات مباشرة داخل تطبيق eWeLink لتعمل بشكل تلقائي وتوفر تجربة فندقية فاخرة تليق بإدارة مستشفى متقدم

### أولاً: أتمتة المناخ الحيوي (Climate Automation)

يتم ربط قراءات حساس الحرارة SNZB-02P بجهاز التحكم بالأشعة تحت الحمراء S06 Pro. إذا ارتفعت حرارة الغرفة عن 25 درجة مئوية، يُرسل أمر تلقائي للمكيف للتشغيل على درجة 22 وسرعة مروحة متوسطة. عند انخفاض الحرارة عن 21 درجة، يتم تعديل الوضع تلقائياً أو إيقافه، مما يحمي المريض من النزلات البردية ويوفر في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%.

### ثانياً: لوحة التحكم بجانب السرير (Patient Bedside Matrix)

تخصيص أزرار لوحة Sonoff R5 اللاسلكية الستة لتكون بالغة البساطة ( مع إمكانية لصق أيقونات توضيحية على كل زر)

- الزر 1: نقرة واحدة لتشغيل / إطفاء الإنارة الرئيسية للغرفة.

- الزر 2: نقرة واحدة لتشغيل / إطفاء شاشة التلفزيون.

- الزر 3: نقرة واحدة لرفع درجة حرارة المكيف، ونقرتين لخفضها.

- الزر 4 (وضع النوم): ضغطة مطولة تقوم بإطفاء كافة الأنوار، إغلاق الشاشة، وضبط المكيف على الوضع الهادئ (Sleep Mode).

### ثالثاً: نظام الممر الآمن الليلي (Safe Night Pathway)

عند تحرك المريض ليلاً من سريره متوجهاً لدورة المياه، يرصده حساس الحركة SNZB-03P ، فيقوم بتشغيل إضاءة خافتة جداً (Accent Light) للممر عبر قطعة ZBMINI، مما يضمن سلامته دون إبهار عينيه بالإضاءة القوية، وتغلق الإضاءة تلقائياً بعد دقيقتين من سكون الحركة.

**ملاحظة هندسية حول الفصل والتكامل:** تظل أجهزة أليكسا (Echo Dot) مستقرة في غرف التمريض للاستماع لنداءات الأزرار الحالية SNZB-01P كما هي، في حين تُدار غرف المرضى بالكامل عبر الأتمتة واللوحات اللاسلكية الملموسة، مما يضمن هدوء غرف المرضى تماماً ويمنع التداخل الصوتي أو الخطأ في تفسير الأوامر الطبية.

## 5. كيف تنال هذه المنظومة إعجاب الإدارة العليا؟

- الجدوى الاقتصادية العالية (Cost Effectiveness): بدلاً من إنفاق آلاف الدولارات على أنظمة KNX أو أنظمة أتمتة المستشفيات التقليدية المعقدة، تقدم Sonoff حلاً مرناً وبجزء ضئيل جداً من التكلفة وبنفس الكفاءة.

- صفر تكاليف صيانة مدفوعة: النظام يعمل محلياً بالكامل، وقطع الغيار متوفرة وسهلة الاستبدال (Plug and Play) من قبل القسم الفني بالمستشفى دون الحاجة لشركات خارجية.

- ترشيد استهلاك الطاقة: بفضل الحساسات الذكية والسيناريوهات المحددة بالوقت، تضمن الإدارة عدم هدر الطاقة الكهربائية في الغرف الشاغرة أو عند مغادرة المريض.

- التنافسية والتسويق: تحويل الغرف لغرف ذكية يرفع من القيمة السوقية والسمعة الطبية لمستشفى الرحاب في السوق المحلي كمنشأة رائدة تتبنى أحدث تقنيات إنترنت الأشياء الطبي (IoT).